渔业发展产业园C区市政直供水PPR管采购项目市场询价公告

启东市吕四自来水厂有限公司的渔业发展产业园C区市政直供水PPR管采购项目即将实施，现就该项目进行市场询价调研。

- 一、采购需求：详见附件《渔业发展产业园C区市政直供水PPR管采购项目报价单》

- 二、约定事项

- 1、市场报价表于2025年12月9日17:00前，送或寄（以收件签收时间为准）启东市吕四港镇环城北路628号（启东市吕四自来水厂有限公司），联系人：沈先生，联系电话：0513-83833736（咨询时间为工作日上午8时至下午17时）。

2、报价要求：报价中含包含但不限于采购等所发生的各种费用，即材料费、设备安装费、设备调试费、材料运输费、运输保险费、装卸费、售后服务费、不可预见费、风险费、税金（增值税专用发票）、质保费等其它一切可能发生的相关费用。运输及装卸过程中的材料损耗由供应商承担。

3、本次采购项目的品牌要求：伟星、金德、联塑、金牛、公元、日丰（世丰）、保利、中财。

- 三、报价单位须提供下列材料：

1、营业执照复印件（加盖公章）；

2、报价表（加盖公章）。

- 四、拟定支付方式：详见后续招标公告

- 五、其他

1.请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单；

2.本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；

3.本次调研询价不接收质疑函，只接收市场有效报价信息及对本项目的建议。

启东市吕四自来水厂有限公司

2025年12月4日

附件：

渔业发展产业园C区市政直供水PPR管采购项目报价单

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PPR管 | dn90 | 252米 |  |  | 本次采购项目的品牌要求：伟星、金德、联塑、金牛、公元、日丰（世丰）、保利、中财。 | 含13%增值税、含运费、含卸货费等全部费用 |
| - 2 | PPR管 | dn63 | 270米 |  |  |  |  |
| - 3 | PPR管 | dn50 | 12米 |  |  |  |  |
| 总价（人民币元）大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| PPR材料 (一)技术要求： 冷热水用聚丙烯PPR管材及配件。 1.所有产品必须满足于现行以下国家执行标准： 1.1. 管材标准符合GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材》； 1.2 配件标准符合GB/T 18742.3-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件》； 1.3 产品的卫生性能应符合GB/T17219的规定。 (二）其他要求： 2.1 外观：管材、管件的内外表面应光滑清洁，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均、颜色不一致等缺陷。管材管端头应切割平整，并与管轴线垂直，管件应完整、无缺损、无变形。管材、管件的物理、力学性能、管材尺寸、外径、壁厚公差与管材公差应符合GB/T18742.2-2017、GB/T18742.3-2017及SH/T1750-2005标准要求 。 2.2 管材尺寸：管材为直管（管材每米有米数喷码标识），管材为4米/根。 2.3 截止阀：阀杆等为不锈钢或铜合金，阀杆密闭为非螺帽下压式,多道O型圈密封，各紧固件均采用不锈钢或铜合金。 2.4 金属管件：材质HP59-1铜件，表面电镀镍，镀层厚度不少于0.01mm，外螺纹参照GB/T7306.1标准，内螺纹参照GB/T7307标准。 2.5 包装：管材成捆包装，管材两端应予适当保护以免运输的破坏，管件用纸箱包装，管材、管件的包装应符合长途运输的要求。投标人供货周期内拟投产品（包括管材、管件等所有材料）必须为中标品牌，且材料上有该品牌明显LOGO。 2.6交货：提供供货产品的出厂检验报告，产品合格证，涉水产品卫生许可证，配件、备品备件清单，以及相关技术资料； 2.6.1管材出厂时应有永久性标志，且间距不超过2米（直管）； 2.6.2管材标志至少应包括下列内容：管材系列S，公称外径Dn和公称壁厚En，公称压力PN值，生产厂名、商标、生产日期、采用标准号字样； 2.6.3 管件应有永久、清晰的标志，并且标志不能引发开裂或影响管件性能；不能使用喷码打印标志，必须使用注塑标志；标志和标签内容应目视清晰；插口管件上的标志内容不应位于管件的最小插口长度范围内； 2.6.4管件标志至少应包括下列内容：标准号制造商名称或商标，材料和级别，公称外径，使用的管材系列，生产时间日期、代码，输送介质等。 |  |  |  |  |  |  |  |